Soluzione del Compito del 29 Aprile’00:

Direzione Sud

Direzione Nord

Sezione 2

Sezione 1

Coda[nord]

Coda[sud]

CodaPiazz[nord]

CodaPiazz[sud]

Program 	PonteConPiazzola

Const	MAX_SEZ= …

MAX_PIAZ=…;

type sezione =  (sezione1, sezione2)

type direzione =  (nord, sud)

type transito = 0….MAX_SEZ

type Ponte=monitor

var coda: array[direzione] of condition;

CodaPiazz: array[direzione] of condition;

nauto: array[direzione] of transito;

npiazzola:0…MAX_PIAZ;

dircorr: array[sezione] of direzione;

procedure entry accediSezioneDaSud

begin

while (dircorr[sezione1]! =nord and nauto[sezione1]>0) or

(nauto[sezione1] +1> MAX_SEZ) or

(npiazzola+1>MAX_PIAZ) // in qs. modo qualunque veicolo entrante nel ponte

avrà sempre la possibilità di entrare nella piazzola

do coda[nord].wait

nauto[sezione1]:= nauto[sezione1]+1;

dircorr[sezione1]:=nord;

npiazzola:= npiazzola+1

coda[nord].signal

end

procedure entry EntraPiazzolaDaSud

begin

nauto[sezione1]:= nauto[sezione1]-1;

if nauto[sezione1]=0 then CodaPiazz[sud].signal

else Coda[nord].signal

end

procedure entry LasciaPiazzolaDaSud

begin

while (dircorr[sezione2]! =nord and nauto[sezione2]>0) or

(nauto[sezione2] +1> MAX_SEZ)

do codaPiazz[nord].wait

npiazzola:= npiazzola-1;

nauto[sezione2]:= nauto[sezione2]+1;

dircorr[sezione2]:=nord;

codaPiazz[nord].signal;

coda[nord].signal; //un veicolo che entra nella sezione 2 lascia un posto libero per un

veicolo che vuole accedere al ponte. Risvegliare un processo sopseso su

coda[sud]non ha senso dato il senso unico alternato, ha senso invece

risvegliare un veicolo sospeso su coda[nord]

procedure entry RilasciaSezioneDaSud

begin

nauto[sezione2]:= nauto[sezione2]-1;

if nauto[sezione2]=0 then Coda[sud].signal

else CodaPiazz[nord].signal

end

begin

nauto[sezione1]:=0

nauto[sezione2]:=0

npiazzola:=0

dircorr[sezione1]:=nord;

dircorr[sezione2]:=nord;

end

Le procedure entry per i veicoli provenienti da nord saranno assolutamente speculari

type AutodaSud= process

begin

….

# P.accediSezioneDaSud

<transita sezione1>

# P.EntraPiazzolaDaSud

<transita piazzola>

# P.EntraPiazzolaDaSud

<transita sezione2>

P.RilasciaSezioneDaSud

End

type AutodaNord= process

begin

….

# P.accediSezioneDaNord

<transita sezione1>

# P.EntraPiazzolaDaNord

<transita piazzola>

# P.EntraPiazzolaDaNord

<transita sezione2>

P.RilasciaSezioneDaNord

End

Var PN1, PN2,….: AutodaNord;

PS1, PS2,…..: AutodaSud;

P:ponte;

Soluzione alternativa altrettanto valida (in grassetto sono riportate le modifiche rispetto alla soluzione precedente):

procedure entry accediSezioneDaSud

begin

while (dircorr[sezione1]! =nord and nauto[sezione1]>0) or

(nauto[sezione1] +1> MAX_SEZ) or

(nauto[sezione1]+ nauto[sezione2]+npiazzola+1>MAX_PIAZ and dircorr[sezione1]=nord and dircorr[sezione2]=sud) // in qs. modo qualunque veicolo

entrante nel ponte

avrà sempre la possibilità di

entrare nella piazzola

do coda[nord].wait

nauto[sezione1]:= nauto[sezione1]+1;

dircorr[sezione1]:=nord;

coda[nord].signal

end

procedure entry EntraPiazzolaDaSud

begin

nauto[sezione1]:= nauto[sezione1]-1;

npiazzola:= npiazzola+1;

if nauto[sezione1]=0 then CodaPiazz[sud].signal

else Coda[nord].signal

end

procedure entry LasciaPiazzolaDaSud

begin

while (dircorr[sezione2]! =nord and nauto[sezione2]>0) or

(nauto[sezione2] +1> MAX_SEZ)

do codaPiazz[nord].wait

npiazzola:= npiazzola-1;

nauto[sezione2]:= nauto[sezione2]+1;

dircorr[sezione2]:=nord;

codaPiazz[nord].signal;

coda[nord].signal; //un veicolo che entra nella sezione 2 lascia un posto libero per un

veicolo che vuole accedere al ponte. Risvegliare un processo sopseso su

coda[sud]non ha senso dato il senso unico alternato, ha senso invece

risvegliare un veicolo sospeso su coda[nord]

procedure entry RilasciaSezioneDaSud

begin

nauto[sezione2]:= nauto[sezione2]-1;

if nauto[sezione2]=0 then Coda[sud].signal

else CodaPiazz[nord].signal

end