# Test di valutazione N.4

- (Punti 1) Sottoponete al test di Miller-Rabin il numero 65537. Che valore avranno i parametri r,s?

| RISPOSTA | non so | r=1,s=16 | r=3,s=15 | r=5,s=14 | r=7,s=13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |  |  |

- (Punti 1) La chiave pubblica RSA può avere un numero pari come esponente e?

| RISPOSTA | non so | si | no |
| --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |

- (Punti 2) Giustificare la risposta scelta:________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (Punti 1) La chiave privata RSA, fornita dal provider BC e predisposta per l’impiego del CRT, contiene tra l’altro una componente denominata “PrimeExponentP”. Il valore di questa componente è espresso da:

| RISPOSTA | non so | d mod p | d mod (p-1) | n mod p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |  |

- (Punti 2) Disponete di un programma che accetta un numero m, primo o composto, e fornisce un numero scelto a caso ed il suo inverso moltiplicativo modulo m. Fate diverse prove e misurate un tempo medio di esecuzione T1 quando m è primo, T2 quando m è composto. Quale delle seguenti relazioni è vera?

| RISPOSTA | non so | T1=T2 | T1<T2 | T1>T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |  |

- (Punti 1) Indicate con T1 il tempo di esecuzione di una firma con l’algoritmo DSA e con T2 il tempo di verifica. Quale delle seguenti relazioni è vera?

| RISPOSTA | non so | T1=T2 | T1<T2 | T1>T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |  |

- (Punti 1) Un cifrario RSA impiega una chiave da 1024 bit ed un numero a caso di 64 bit (standard PKCS#1) per la randomizzazione del testo cifrato. La massima lunghezza in byte del testo in chiaro è

| RISPOSTA | non so | 116 | 117 | 119 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima degli esperimenti |  |  |  |  |  |
| Dopo gli esperimenti |  |  |  |  |  |

- (Punti 1) Esaminando la tabella di pag. 97, individuare quale potenziale vulnerabilità ha la firma con RSA quando l’impronta del messaggio non è relativamente prima con il modulo n? _____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________